| Pos.001 | Umrüstkit Karusselltür auf Bogenschiebetür Tormax 2202- BOG |
| --- | --- |
|  | Dieser Umrüstkit ermöglicht die Umrüstung einer Karusselltüranlage auf zwei Bogenschiebetüren unter Verwendung des bestehenden Korpus, lediglich das Drehkreuz wird entfernt. Die bestehenden Türöffnungen werden mit den Bogentüren verschlossen. Der Antrieb wird unter die Decke montiert. Dadurch reduziert sich die Durchgangshöhe um 110 mm. Im Durchgangsbereich wird ein Rohr in Anlagenfarbe zur Stabilisierung des Antriebs montiert. Dank minimaler Veränderung ist die Umrüstung in kürzester Zeit durchgeführt. Ansicht und Optik bleiben unverändert bzw. werden teilweise sogar verbessert. Es entsteht ein funktionsfähiger Windfang. Antrieb Elektromechanischer Schiebetürantrieb mit verschleißfreier Synchronmotortechnik und Prozessorsteuerung. Netzanschluss 115 VAC / 60 Hz oder 230 VAC/50 Hz - Schutzart IP22, Umgebungstemperatur –20 °C bis +50 °C. RoHS konform (EG-Richtlinie 2002/95/EG). - Leicht austauschbare, Geräusch gedämpfte Laufschiene. - Integrierter Kabelkanal und integrierte, verdeckte Dichtungsbürsten. - Montage Varianten: Sturzmontage, Wandmontage, Deckenmontage, Element, Posten Riegel, Ganzglas - TÜV-geprüft und zertifiziert nach EN IEC 60335, DIN 18650: 2010, EN ISO 13849: 2008 Performance level „d“. Steuerung - Automatische Erfassung von anlagen spezifischen Daten für optimalen Bewegungsablauf, permanente Betriebsdiagnose. - Elektronische Hinderniserkennung in Schließ- und Öffnungsrichtung, einstellbare Reversierempfindlichkeit. - Automatische Geschwindigkeitsbegrenzung, auch bei Stromausfall und im Handbetrieb. - Notöffnung zur selbsttätigen Türöffnung bei Stromausfall im unverriegelten Zustand. - 32 Bit/30 MHz Prozessor für hohe Rechnerleistung. - Schnittstellen: LIN BUS, CAN BUS, RS 232. - Fehlererkennung, Protokollierung und Anzeige. - Bedieneinheit mit Fehlerdiagnose und FRW-Ein/AUS Schlüsselschalter. Einstellbare Betriebsarten: AUS, AUTOMAT 1, AUTOMAT 2, AUSGANG, OFFEN, HANDBETRIEB. Freilauffunktion und Reset über Bedieneinheit auslösbar. - 8 Eingänge (4 testbare Sicherheiten). - 3 programmierbare Ausgänge (wahlweise Rückmeldungen verschiedener Türzustände wie: Zu, Offen, Störung, Riegelstatus, Lichtimpuls, Gongimpuls, etc.). 2 frei konfigurierbare Meldungen. - Modular erweiterbar um max. 2 I/O-Module (je 4 Ein-/Ausgänge). Abmessungen Trägerlänge TB: min. 2200 mm Durchgangsbreite DB: min 1000 mm - max. 2500 mm* Lichte Durchgangshöhe DH: min. 2000mm  max. 3000 mm* Antriebshöhe: min. 100mm  * *Die Durchgangshöhe DH, der Karuselltür Reduziert sich um 110 mm Ausführung Antrieb: ( ) Tormax 2202- BOG ( ) Tormax 2202- BOG FRW (TÜV Zugelassen für Flucht und Rettungswege) Montage Variante Antrieb: ( ) Standard Ausführung Unter der Karusselltür Decke mit Tragrohr im Durchgangsbereich (neue DH, = Decke Karusselltür –110 mm) ( ) In der Karusselltür Decke Integriert (Sonderlösung) Profil Varianten: ( ) Grundkonstruktion aus Schmalen Leichtrahmen (Standard). ( ) Grundkonstruktion aus Schmalen Thermisch getrennten Profilen Uw < 1,4 ( ) Sondertür gemäß separater Beschreibung / Zeichnung Anzahl Türflügel: ( ) Zweiflügelig (1x nur eine Öffnung mit Bogentür) ( ) Zweiflügelig (2x Beide Öffnungen mit Bogentür) ( ) Einflügelig (für Sonderausführung) Verglasung: ( ) 10 mm VSG (Standard) ( ) 10 mm ESG ( ) 26 mm 2x6 mm VSG ISO K 1,2 ( ) 26 mm 2x5 mm ESG ISO K 3,0 ( ) WK 2 (P4A) Seitenteile: ( ) ohne Seitenteile (Standard) ( ) mit Seitenteilen (z.B. zur Reduzierung der Öffnungsweite) Bodenführung: ( ) Unterflurführung (Sonderlösung) ( ) Oberflurführung ohne Bodenring (Standard) Oberflächenfarbe: ( ) RAL / DB / ( ) Eloxal ( ) Edelstahl Optik die Profile Verriegelung: ( ) elektromechanische Verriegelung mit Handentriegelung ( ) Haltebremse zur Erhöhung der Zuhalte Kraft auf 400 Nm und Erhalt der Fluchtwege Funktion in Betriebsart Ausgang / ( ) ohne elektromechanische Verriegelung ( ) Bodenschloss je Flügel Absicherung Hauptschließkante Öffnungs- Impulsmittel: Sicherheiten Hauptschließkante (je Türöffnung): 2 – 3 Stück (in Abhängigkeit der Öffnungsbreite) Bea IXIO DT3 Kombimelder Optionale Leistungen: ( ) Demontage Alte Flügel Karusselltür ( ) Erneuerung der Deckenbleche ( ) Erneuerung der Deckenbeleuchtung mit LED Technik ( ) Reinstreifmatte als Bodenbelag Typ Fuma TOP Clean Trend 17 mm mit Trittschall Dämmung ( ) Türzustands- und Verriegelungsmeldung ( ) Not-Auf-Taster ( ) Schutzflügel (erforderlich wenn Sicherheitsabstand Nebenschließkanten < 200 mm) ( ) Alternativ zu Schutzflügel Sicherheitslichtschleier Bea One Safe zur Absicherung der Nebenschließkante |