# Ausschreibungstext

## Automatische Sicherheits-Schiebetür

## TORMAX Security Door

Die automatische TORMAX Sicherheitsschiebetür bietet wirkungsvollen Schutz vor Einbruch und Vandalismus, ohne Einbussen des optischen Designs.

Dimensionen

Öffnungsweiten (mm)	700 – 2800  (EB)

700 – 1400  (EL/ER)

Min. Einbaubreiten (mm)	2 x Öffnungsweite +140 (EB)   1 x Öffnungsweite +  70 (EL/ER)

Durchgangshöhen (mm)	=  max. 2600

Profilkonstruktion

Profil aus verstärktem Aluminium SR12 mit einer Wanddicke bis zu 3 mm. Dieses Profil ist nach europäischen Sicherheitsnormen ENV 1627 und NEN5096 entwickelt und besitzt eine erhöhte Stabilität. Das Gesamt-Türsystem verfügt über eine Zulassung gemäss Widerstandsklasse 2 und 3.

Verglasung
WK 2: VSG 44.4 oder WK 3: VSG 66.8. Die Verglasung ist ohne Glasfalzleisten, die Verlegung erfolgt durch Fugen in EPDM. Als Option ist auch Isolierglas bis 30 mm einbaubar.

Materialien / Finish

Alle Dichtungen sind aus speziellem widerstandsfähigem Material. Ein raffiniertes Verschraubungskonzept mit rostfreien Schrauben erschwert Einbruch und Vandalismus zusätzlich. Finish Aluminium, pulverbeschichtet in Standard RAL-Farbe oder natureloxiert.

Antrieb

Vollautomatische hochwertige TORMAX Antriebe: TLP, TEP, TXP sind je nach Anforderung einsetzbar.

Betriebsarten

Kontrolleinheit mit 5 Funktionen: AUSGANG, AUTOMATIK, AUTO REDUZIERT, AUS, OFFEN.

Sicherheiten

Hohe Sicherheit, u.a. dank S-förmiger Abschlussdichtungen welche die Tür verkeilt und ein Eindringen mit definiertem Werkzeug verhindert. Personenschutz dank umfassenden Vorrichtungen zum Fingerschutz, CE-konforme Sicherheitsdistanz und modernster Sensor-Technik.

Verriegelung

Elektromagnetische Zweipunkt-Verriegelung (EB) oben und manuelles Bodenschloss. Optional ist eine manuelle
Vierpunkt-Verriegelung (EB)  (oben und unten) mit Profilzylinder erhältlich.

Legende:	EB         →  Zwei Schiebe- und zwei Festflügel

EL / ER →  Ein Schiebeflügel links oder rechtsöffnend, mit/ohne Festflügel